ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на новопроизведени превозни средства за нуждите на дирекция „Управление на отпадъците”, по за обособена позиция 1- 1 брой автобус

1 (един) АВТОБУС - новопроизведен с две оси, категория МЗ, отговарящ на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство или притежаващ удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, съгласно Наредба №60/24.04.2009 г. - минимум 19+1 седящи места   със следните минимални технически параметри:

Марка ......................................

Модел .....................................

Производител ........................................

| Техническа характеристика | Изисквани параметри |
| --- | --- |
| Двигател и трансмисия: | - 4 цилиндров турбо-дизелов двигател, работен обем минимум 2500 cм3; |
|  | - мощност минимум 120 кW; |
|  | - минимум 5 степенна механична скоростна кутия или автоматична скоростна кутия; |
|  | - стандарт минимум ЕВРО 5; |
| Купе, места: | - брой седящи места, включително и това на водача 19+1; |
|  | - брой врати – минимум 2 предни врати - за водача и пътниците. Вратата за пътниците да бъде еднокрила, разположена в предната дясна част, отваряща се навън и назад (спрямо посоката на движение), с електрическо управление, изцяло остъклена. |
|  | - Настилката на пода да е от материал непозволяващ приплъзване, водоустойчив с висока устойчивост на механични въздействия. |
|  | - Наличие на радио. |
|  | - Седалки - ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част, да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване |
| Стандартно оборудване: | - ABS – антиблокираща система на спирачките; |
|  | - Отопление, независимо от работата на двигателя като осигурява температура в салона +15 С при външна температура – 5 С |
|  | - Вентилация – пътническия салон със самостоятелна вентилация |
|  | - Климатизация – превозното средство да е напълно климатизирано. |
|  | - ASR - контрол на сцеплението с пътя; |
|  | - ESP - електронна стабилизираща програма със спирачен асистент; |
|  | - Въздушна възглавница за водача; |
|  | - Централно заключване с дистанционно управление |
|  | - Дискови спирачки отпред и отзад; |
|  | - Имобилайзер |
|  | - Резервоар мин. 75 литра |
|  | - DPF - Филтър за твърди частици |
|  | - Дигитален тахограф |
|  | - Табели „ЗАБРАНЕНО ПУШЕНЕТО” |
| Гаранционен срок: | минимум 24 (двадесет и четири) месеца и минимум 100 000 км пробег; |
| Гаранционен срок за силовите агрегати | минимум 24 (двадесет и четири) месеца и минимум 100 000 км пробег; |
| Гаранционен срок на Антикорозионно покритие, хидроизолация | Минимум 60 месеца |
| Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части: | Минимум 10 години след доставката |
| Осигуряване на безплатна пътна помощ: | за срока на гаранцията |

Технически характеристики на автобуса:

- Специфичен разход на гориво в g/kWh - 		.....................................

- Специфична мощност в kW/t - 			......................................

- Срок за доставка на автобуса		........................кал.дни

/до 120 кал. дни/

Дата					.............................

Име и фамилия /подпис/		..............................

Длъжност				................................

Наименование на участника	................................