Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автоМОБИЛИ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА НОВОПРОИЗВЕДЕНИ: АВТОБУС (22+1 МЕСТА) И ТРИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА (4+1 МЕСТА)”, съгласно технически спецификации

Във връзка с прилагането на  чл.26.а от Закона за обществените поръчки относно прилагането на  Директива 2009/33/ЕО от 23.04.2009 г. за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, участниците задължително предoставят като неразделна част от „Техническото предложение” изчислени енергийните и емисионни разходи (CO2;NOx;PM и NMHC) в Евро.

| № | енергийни и емисионни показатели за 1 км пробег | стойност на показателя | енергийно съдържание на природния газ | цена на енергия или емисии (S) | оперативни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | разход на природен газ (Nm3/km) (съгласно условия за изпитване SORT2) | A=___Nm3/km | 36 MJ/Nm 3 | 0.59* €/Nm3 | ЕР |
| 2. | количество емисии на въглероден двуокис (CO 2) в (kg/km) | CO 2 = ................. |  | 0.035 €/kg | ЕмР |
| 3. | количество емисии на азотни окиси (NOx) в (g/km) | NOx = .......... |  | 0.0044 €/g |  |
| 4. | количество на неметанови въглеводороди (NMHC) в (g/km) | NMHC = ............. |  | 0.001 €/g |  |
| 5. | количество на прахови частици (PM) в (g/km) | PM = ............ |  | 0.087 €/g |  |

Забележка: SORT2 - разхода на гориво l/km, определен съгласно условията и тестовете за работни цикли (SORT), разработени от Международния съюз за обществен транспорт (UITP). В конкретния случай участниците трябва да представят резултатите за разход на гориво след тестване съгласно SORT 2.

За нуждите на методиката за оценка енергийните разходи /ЕР/ на участника се изчисляват по следната формула:

ЕР = A x B x C x D/B

ЕР = разход на гориво (Nm3/км) x 36 (MJ/l) x 200 000(km) x (1 (€ /l) /  36 (MJ/l) ), където:

А - разход на гориво (Nm3/км) за автомобилите, предложени  от участника;

B = 36 (MJ/l) - енергийното съдържание на природния газ;

C = 200 000 (km) - пробегът на превозното средство през целия му експлоатационен живот;

D = 0.59 (€*/Nm3) - цена на 1 Nm3 природен газ;

1 (€ /l) /  36 (MJ/l)  е цената на енергията (€/MJ);

За нуждите на методиката за оценка емисионните разходи /ЕмР/ на участника се изчисляват по следната формула:

ЕмР =  C x (CO2  x 0.035 €/kg + NOx x 0.0044 €/g + NMHC x  0.001 €/g + PM x 0.087 €/g), където:

C = 200 000 (km) - пробегът на превозното средство през целия му експлоатационен живот;

CO2 n - количество емисии въглероден двуокис (CO2) – за автмобилите, предложени от участника;

0.035 € / kg – цена на емисиите от въглероден двуокис (CO2)

NOx - количество емисии азотни окиси (NOx) за автомобилите, предложени от участника;

0.0044 € / g - цена на емисиите от азотни окиси (NOx)

NMHC - количество неметанови въглеводороди (NMHC) за автомобилите, предложени от участника;

0.001 € / g - цена на емисиите от неметанови въглеводороди (NMHC)

PM n - количество прахови частици (PM) за автомобилите, предложени от участника;

0.087 € / g - цена на емисиите от прахови частици (PM);

* цената на природния газ е определена към дата 30.05.2013 г. от осреднената стойност на цените на 5 водещи петролни компании на българския пазар – 1,16 лв., разделена на фиксирания курс на EUR към лева – 1 EUR = 1.95583 лв.

Забележка: За улеснение на участниците са представени следните зависимости при природния газ:	1 Nm3 = 4 l = 0.71 kg ;		1 kg = 5.6 l = 1.4 Nm3

Забележка: За доказване на стойностите на показателите, попълнени в таблицата, като неразделна част от направените изчисления, участниците трябва да представят копия на сертификати или протоколи с резултати от проведени тестове според SORT, доказващи стойността на посочения разход на гориво за предлаганото от тях превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалента, от същия  тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите), сертификати за ЕО типово одобрение и/или др. официални документи, от които да са видни посочените в таблицата стойности за разход на гориво, количествата CO2, NOx,  NMHC и PM. Сертификатите и/или протоколите, доказващи посочения разход на гориво както и сертификатите за ЕО типово одобрение трябва да са издадени от страни членки на ЕС.

Когато участниците предоставят информация от производителя за разхода на гориво на предлаганото превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалента, от същия  тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите) те представят официални документи от производителя, в който са описани  подробно техническите условия и методи на изчисление на разхода на гориво.

Приложения: копия на сертификати, протоколи от проведени тестове, сертификати за ЕО типово одобрение, официални документи от производителя или др. документи, доказващи данните посочени в таблицата.