ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на новопроизведени: автобус (22+1 места) и три леки автомобила (4+1 места)”, съгласно технически спесификации

- 1 (един) АВТОБУС - новопроизведен, в серийно производство, минимум 22+1 места със следните минимални технически параметри:

Марка ......................................

Модел .....................................

Производител ........................................

| Техническа характеристика | Изисквани параметри | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
| Двигател и трансмисия: | - 4 цилиндров турбо-дизелов двигател, работен обем минимум 2500 cм3; |  |
|  | - мощност минимум 150 кW; |  |
|  | - минимум 5 степенна механична скоростна кутия или автоматична скоростна кутия; |  |
|  | - стандарт ЕВРО 5; |  |
| Купе, места: | - брой места, включително и това на водача 22+1; |  |
|  | - брой врати – минимум 2 предни врати - за водача и пътниците |  |
|  | - Настилката на пода да е от материал непозволяващ приплъзване, водоустойчив с висока устойчивост на механични въздействия. |  |
|  | - Наличие на радио |  |
|  | - Седалки - ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част, да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване |  |
| Стандартно оборудване: | - ABS – антиблокираща система на спирачките; |  |
|  | - Отопление, независимо от работата на двигателя като осигурява температура в салона +15 С при външна температура – 5 С |  |
|  | - Вентилация – пътническия салон със самостоятелна вентилация |  |
|  | - Климатизация – превозното средство да е напълно климатизирано |  |
|  | - ASR - контрол на сцеплението с пътя; |  |
|  | - ESP - електронна стабилизираща програма със спирачен асистент; |  |
|  | - Въздушна възглавница за водача; |  |
|  | - Централно заключване с дистанционно управление |  |
|  | - Дискови спирачки отпред и отзад; |  |
|  | - Имобилайзер |  |
|  | - Резервоар 75 литра |  |
|  | - DPF - Филтър за твърди частици |  |
|  | - Дигитален тахограф |  |
|  | - Табели „ЗАБРАНЕНО ПУШЕНЕТО” |  |
| Гаранционен срок: | минимум 36 (тридесет и шест) месеца и минимум 100 000 км пробег; |  |
| Гаранционен срок за силовите агрегати | минимум 36 (тридесет и шест) месеца и минимум 100 000 км пробег |  |
| Гаранционен срок на Антикорозионно покритие, хидроизолация | Минимум 120 месеца |  |
| Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части: | Минимум 10 години след доставката |  |
| Осигуряване на безплатна пътна помощ: | за срока на гаранцията |  |

Технически характеристики на автобуса:

- Специфичен разход на гориво в g/kWh - 		.....................................

- Специфична мощност в kW/t - 			......................................

- 3 (три) броя леки автомобила - тип на превозното средство: Новопроизведени, в серийно производство, с две оси, със следните минимални технически параметри:

Марка ......................................

Модел .....................................

Производител ........................................

| Техническа характеристика | Изисквани параметри | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |

| Двигател: | Бензинов и LPG (фабричен); |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимална мощност: 75 kW |  |
| Трансмисия: | Механична 5 степенна или автоматична скоростна кутия |  |
| Резервоари за горивото: | Вместимост на бензиновия резервоар: min 30 л. Фабрична газова уредба |  |
| Гаранционен срок: | минимум 36 (тридесет и шест) месеца и минимум 100 000 км пробег; |  |
| Гаранционен срок за силовите агрегати | минимум 36 (тридесет и шест) месеца и минимум 100 000 км пробег; |  |
| Гаранционен срок на Антикорозионно покритие, хидроизолация | Минимум 120 месеца |  |
| Осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части: | доставка на резервни части |  |
| Осигуряване на безплатна пътна помощ: | за срока на гаранцията |  |
| Размери: |  |  |
| Дължина: | min. 4 000 mm; |  |
| Ширина: | min. 1 800 mm без да се включват външните огледала за обратно виждане; |  |
| Височина: | min. 1 600 mm |  |
| Преден надлъжен ъгъл на атака: | min. 30о |  |
| Заден надлъжен ъгъл на атака: | min. 24о |  |
| Брой оси: | 2 бр. |  |
| Маси: в kg.: |  |  |
| При празен автомобил: | min. 1 200 kg |  |
| Товароносимост: | min. 500 kg |  |
| Пътническо отделение (салон): |  |  |
| Брой седящи места: | 4+1 |  |
| Седалки: | Сгъваема задна седалка |  |
| Брой врати: | 4 |  |
| Прозорци: | Отваряеми електрически регулируеми |  |
| Задно стъкло | Отопляемо |  |
| Място на водача | Сервоусилване на волана |  |
|  | Управление от мястото на водача в случай на електрически регулируеми прозорци |  |
|  | Звукова сигнализация за забравени включени светлини |  |
| Предпазни колани | Триточкови |  |
| Въздушни възглавници | За водача и пътника до него |  |
| Устройство за защита срещу неразрешено използване | Алармена система и централно заключване |  |
| Отопление | Салона да се отоплява стандартно от охладителната система, която се подгрява от двигателя |  |
| климатизация | Минимум климатик А/С |  |
| радио | да |  |
| Осветление | Автоматично осветление на багажника при отваряне |  |
| Светлини: | Оптични фарове, автоматично включване |  |
| Купе и каросерия | Одобряване на предните повърхности за защита при удар на пешеходците |  |
|  | Цвят: един основен, без бял (типа на цвета се уточнява при сключване на договора). |  |
|  | Заключване на капачката на бензиновия резервоар или отваряне на капака от мястото на шофьора; GPS |  |
|  | стандарт ЕВРО 5; |  |

Технически характеристики на автомобилите:

- Специфичен разход на гориво в g/kWh - 				.....................................

- Специфична мощност в kW/t - 					......................................

- Срок за доставка на автобуса и автомобилите		........................кал.дни

/до 20 кал. дни/

Дата					.............................

Име и фамилия /подпис/		..............................

Длъжност				................................

Наименование на участника	................................