Приложение 1

Технически спецификации

за извършване на доставки и услуги за оптимизиране работата на виртуалната инфраструктура на Столична община

- Доставка на 2 бр. мрежови  комутатори, съвместими с наличното в Столична община  IBM eServer BladeCenter H Chassis модел 88524SG, осигуряващи резервираност на връзките. Разширението следва да бъде извършено чрез подходящи мрежови комутатори, които да осигурят решението на следните съществуващи проблеми:

- невъзможност за отстраняване на повреди без да се спира виртуалната среда (наличие на downtime);

- преконфигурирането на мрежата за обединяване на управляващата (management) и работната (production) среда би довело до загуба на сигурност;

- спадане производителността на виртуалната среда при мигриране на машините между хостове и дискови масиви;

- увеличена вероятност за получаване на тапи (bottlenecks);

- необходимост от преконфигуриране на двата комутатора винаги по различен начин при добавяне на нови нодове.

- Разширяване на мрежовите функции на 7 броя блейд сървъри IBM Blade server HS22 модел 7870-C5G чрез добавяне на съответните мрежови карти. Всяка карта следва да осигурява минимум два мрежови порта.

- Доставка на лиценз/продукт за експлоатираните в момента 2 броя Express IBM System Storage SAN24B-4 модел 249824E, осигуряващ работоспособност на максималния брой портове налични за модела. Предложението следва да включва и необходимия брой оптични приемо-предаватели, един брой кутия за аранжиране на оптичните връзки и два броя допълнителни Optical Passthru Module LC кабели за свързване на два блейда към оптичната мрежа.

- Надграждане функционалността на дисков масив Express IBM System Storage DS3950 модел 98 за разширяване на капацитета посредством лиценз за осигуряване работоспособността на системата с поне 64 диска.

- Доставка на 11 бр. SATA дискове, всеки с капацитет минимум 2 TB, 7200 rpm, съвместими за инсталиране в разширителна кутия IBM EXP395.

- Изисквания към гаранационната поддръжка

- Минималният срок за гаранционна поддръжка на доставените продукти по точки 1 - 4 да е 12 месеца.

- Гаранционният срок на дисковете по т. 5 да е минимум 36 месеца.

Гаранцията трябва да покрива:

- отстраняване на възникнали неизправности, дефекти и функционални откази, включително ремонт на част или подмяна с нови при установяване на хардуерна повреда;

- оказване на техническа помощ и консултации.

Типът на гаранционната поддръжка е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24х7), с фиксирано време за отстраняване на неизправност до 4 часа.

Възможност всички сигнали за неизправности, дефекти и грешки да се предават от оторизирани служители на Столична община до екипа по поддръжка на участника по всяко време. Сигналите да се предават по телефон, факс, електронна поща или чрез автоматизирана система за on-line приемане и обработка на сервизни заявки на участника.

- Да се извършат услуги по плавно осъществяване на необходимите разширения с цел елиминиране на необходимостта от временно спиране работата на системите.

Услугите следва да осигурят следния обхват от дейности по отношение на:

  - Мрежова част

- монтаж на комутаторните модули и преконфигуриране на виртуалната среда;

- свързване на комутаторните модули в работен режим;

- уеднаквяване на сървърите в мрежовата част чрез монтиране на мрежовите карти без спиране работата на виртуалната среда, конфигуриране и тест.

  - Оптични връзки

- аранжиране на оптичните връзки в предложената кутия за аранжиране на връзките;

- свързване на два броя блейд сървъри IBM HS22 към оптичната мрежа посредством кабелите от т. 3;

- преаранжиране на всички оптични връзки, облужващи виртуалната среда, и документирането им;

- разширение на съществуващите SAN комутатори съгласно т.3;

- маркиране на кабелите;

- създаване таблица на връзките.

  - Дискови масиви

- осигуряване на разширение съгласно т.4 и 6;

- преконфигуриране на съществуващите дялове и създаване на нови.

  - Създаване на единна документация за цялостната информационна среда в електронен вид.