|  | ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ № 2) І. Укрепване, обезопасяване и ремонт на стоманобетонова козирка над вход зала“Хищник” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Част: Конструктивна |  |  |  |  |  |
|  | Количествена сметка (таблица № 1) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка |  | К-во | Ед. Цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Изрязване, разбиване и демонтаж на ст.плоча | м3 |  | 5,00 |  |  |
|  | Укрепваща конструкция |  |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж,демонтаж дървени греди 16/16 със спадната възвръщаема с-ст на материала | м3 |  | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж,демонтаж телескопични стойки и диагонални връзки със спадната възвръщаема с-ст на материала | бр. |  | 24,00 |  |  |
|  | Нова ст.бет. козирка |  |  |  |  |  |
| 4 | Ръчен изкоп в земна почва | м3 |  | 3,00 |  |  |
| 5 | Обратна засипка от земна почва | м3 |  | 3,00 |  |  |
| 6 | Подложен бетон В10 | м3 |  | 0,20 |  |  |
| 7 | Кофраж за основи, фундаменти | м2 |  | 1,00 |  |  |
| 8 | Бетон за основи и фундаменти В20 | м3 |  | 0,30 |  |  |
| 9 | Кофраж за колони | м2 |  | 5,00 |  |  |
| 10 | Бетон за колони В20 | м3 |  | 0,35 |  |  |
| 11 | Кофраж за ст.бет.плочи и греди при плочи | м2 |  | 26,00 |  |  |
| 12 | Бетон за плочи и греди В20 | м3 |  | 3,00 |  |  |
| 13 | Изработка и монтаж-обикновена и средна сложност при дебелина 14 -50 мм от стомана S500 sd | кг |  | 328,00 |  |  |
| 14 | Анкери HILTI HIT HY-200 | бр. |  | 38,00 |  |  |
|  | ОБЩО: ............................................... лв. с ДДС |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени 10% ........................... |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: .........................................лв. с ДДС. |  |  |  |  |  |

Част: Архитектурна

Количествена сметка

(таблица № 2)

| № | Видове строително - монтажни работи | м-ка | Кол-во | стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. цена, лв. с ДДС |  | Обща цена, лв. с ДДС |  |
|  | I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на хидроизолация по козирка | м² | 12,00 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на поцинкована ламарина за шапки по борд | м² | 2,00 |  |  |  |  |
|  | IІ. ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкърпване облицовка от плочи от бял врачански камък около козирка | м² | 11,00 |  |  |  |  |
|  | IIІ. ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на геотекстил за защита на покривна хидроизолация с тегло мин. 400гр/м² | м² | 15,50 |  |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на покривна хидроизолация PVC мембрана с дебелина мин. 1.8мм, армирана със синтетична мрежа, с УВ устойчивост и паропропускливост, на заварка между отделните платна | м² | 15,50 |  |  |  |  |
|  | ІV. МЕТАЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на външно подвижно метално тръбно скеле | м² | 32,00 |  |  |  |  |
| 3 | Заготовка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивка на борд със ширина до 20см, комплектована със захващащи профили и крепежни елементи | м² | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на хидрофобен шпертплат за захващане на обшивка борд със ширина 40см. | м | 2,00 |  |  |  |  |
|  | V. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц по бетонови повърхнини | м² | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | Варо-циментова ситно пръскана мазилка по бетонови бордовецвят 9010 по RAL | м² | 13,00 |  |  |  |  |
| 3 | Варо-циментова гладка мазилка по бетонови тавани цвят 9010 по RAL | м² | 16,00 |  |  |  |  |
| 4 | Ръбохранители със стъкломрежа по ъгли | м | 9,00 |  |  |  |  |
| 5 | Водооткапен профил | м | 9,00 |  |  |  |  |
|  | VІІ. ОТВЕЖДАНЕ ДЪЖДОВНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на воронка с хидроизолационна пола | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Барбакан с хидроизолационна пола | бр. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 | Външни водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 5,00 |  |  |  |  |
| 4 | Възстановяване на бетонен бордюр при нова колона | м | 5,00 |  |  |  |  |
|  | VІІІ. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пренос с количка до 50м, товарене и транспорт на строителни отпадъци | м³ | 6,00 |  |  |  |  |
|  | VІ. НАСТИЛКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саморазливна замазка по покрив | м² | 12,00 |  |  |  |  |
| 2 | Лек бетон за наклон покрив | м³ | 1,60 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: .....................................лв. с ДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени 10% .................. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: ................................ лв. с ДДС |  |  |  |  |  |  |

|  | ІІ. Обект: Укрепване, обезопасяване и ремонт на вътрешно помещение “Тигър - рибарника” (стая за персонал и склад) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Част: Конструктивна |  |  |  |  |  |
|  | Количествена сметка (таблица № 3) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | М-ка |  | К-во | Ед. цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне на тухлена зидария | м3 |  | 6,50 |  |  |
| 2 | Изрязване и разбиване на ст.бет. фундамент | м3 |  | 2,80 |  |  |
|  | Укрепваща конструкция |  |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж,демонтаж дървени греди 16/16със спадната възвращ. с-ст на материала | м3 |  | 0,35 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж,демонтаж стом. греди IPE 200със спадната възвращ. с-ст на материала | kg |  | 548,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ,демонтаж телескопични стойки и диагонални връзки със спадната възвращ. с-ст на материала | бр. |  | 22,00 |  |  |
|  | Уплътняване и усилване на земната основа |  |  |  |  |  |
| 6 | Микро-инжекционни пилоти Ф60мм, дължина 4м | бр. |  | 19,00 |  |  |
| 7 | Нова ст.бет. конструкция |  |  |  |  |  |
| 8 | Изкоп тежко-земна почва | м3 |  | 2,50 |  |  |
| 9 | Обратна засипка от земна почва | м3 |  | 0,80 |  |  |
| 10 | Подложен бетон В10 | м3 |  | 0,50 |  |  |
| 11 | Кофраж за основи, фундаменти | м2 |  | 9,50 |  |  |
| 12 | Бетон за основи и фундаменти В20 | м3 |  | 2,00 |  |  |
| 13 | Кофраж за колони | м2 |  | 19,00 |  |  |
| 14 | Бетон за колони В20 | м3 |  | 1,60 |  |  |
| 15 | Кофраж за ст.бет.греди | м2 |  | 8,90 |  |  |
| 16 | Бетон за плочи и греди В20 | м3 |  | 0,90 |  |  |
| 17 | Изработка и монтаж-обикновена и средна сложност при дебелина 14 -50 мм от стомана S500 sd | кг |  | 303,00 |  |  |
| 18 | Анкери HILTI HIT HY-200 + N12x40cm | бр. |  | 24,00 |  |  |
| 19 | Анкери HILTI HIT HY-70 + N12x30cm | бр. |  | 24,00 |  |  |
|  | ОБЩО: ......................... лв. с ДДС. |  |  |  |  |  |
|  | Непредвидени 10%: ....................... |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: ........................... лв. с ДДС |  |  |  |  |  |

Количествена сметка

(таблица № 4)

| № | Видове строително - монтажни работи | м-ка | Кол-во | стойност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. цена, лв. с ДДС | Стойност, лв. с ДДС |
|  | I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на външна зидария 11/2 тухла от керамични тухли, на варо-циментов разтвор с облицовка от фугирана зидария | м³ | 16,80 |  |  |
| 2 | Демонтаж на поцинкована ламарина за шапки по борд и при калкан | м² | 27,70 |  |  |
| 3 | Демонтаж на обшивка по покрив от поцинкована ламарина и скарата за захващане | м² | 36,70 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуваща воронка от поцинкована ламарина | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващ дървен прозорец с р-ри 205/145см | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на врати с каса | бр | 3,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на стоманобетонов щурц над прозорец с дължина 260см | бр | 1,00 |  |  |
|  | IІ. ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Външна тухлена зидария 1тухла-25 от керамични тухли, на варо-циментов разтвор | м³ | 7,90 |  |  |
|  | III.ДОГРАМА |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на алум.прозорец с термомост,d=24,две крила отваряеми+фикс,бяло,вкл.уплътняване и укрепване | м² | 3,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на AL врати,пълнеж-термопанел, бяла,вкл.уплътняване и укрепване | м² | 4,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на метална врата с пълнеж и каса,прахово боядисана,105/190,вкл.уплътняване и укрепване | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Направа на стоманобетонов щурц над прозорец- 260см | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Обръщане около дограма, двустранно | м | 30,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на алум.подпрозоречен перваз | м | 2,00 |  |  |
|  | IV. ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на пароизолация от полиетиленово фолио 1пласт | м² | 43,10 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на геотекстил за защита на покривна хидроизолация с тегло мин. 400гр/м² | м² | 50,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на покривна хидроизолация PVC мембрана с дебелина мин. 1.8мм, армирана със синтетична мрежа, с УВ устойчивост и паропропускливост, на заварка между отделните платна | м² | 50,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на хидроизолация под първи ред зидария от керамични тухли с ширина 25см, от PVC мембрана с дебелина мин. 1.8мм, армирана със синтетична мрежа | м | 6,00 |  |  |
| 5 | Хидроизолационна обмазка на външен басейн от страната на сградата, върху бетонови стени и дъно | м² | 100,00 |  |  |
|  | ІV. МЕТАЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на външно подвижно метално тръбно скеле | м² | 28,50 |  |  |
| 2 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно подвижно метално тръбно скеле в план | м² | 18,50 |  |  |
| 3 | Заготовка и монтаж на поцинкована ламарина -0,7за обшивка на борд и при калкан със ширина 40см и 55см, комплектована със захващащи профили и крепежни елементи | м² | 27,70 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на хидрофобен шпертплат за захващане на обшивка борд със ширина 40см. | м | 13,70 |  |  |
|  | V. МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Вътрешна вароциментова мазилка по тухлени стени,вкл.хастар | м² | 47,80 |  |  |
| 2 | Вароциментов хастар по тухлени стени-външно | м² | 47,80 |  |  |
| 2 | Шприц по бетонови повърхнини | м² | 20,80 |  |  |
| 3 | Варо-циментова мазилка по бетонови стени и тавани | м² | 20,80 |  |  |
| 4 | Грунд от водоплътен мастик тип "СИКА" или подобен, една ръка по бетонови повърхности на подземната част - вътрешно | м² | 4,00 |  |  |
| 5 | Външна полимерна мазилка цвят 9010 по RAL | м² | 36,60 |  |  |
| 6 | Гипсова шпакловка стени и тавани,вкл.грунд | м² | 195,00 |  |  |
| 7 | Цветен латекс по тавани и стени,вкл.грунд | м² | 195,00 |  |  |
| 8 | Минерална мазилка за цокъл в цвят | м² | 2,30 |  |  |
|  | VІ. НАСТИЛКИ |  |  |  |  |
| 1 | Гланцирана циментова замазка по под с дебелина до 4см | м² | 22,80 |  |  |
| 2 | Гланцирана циментова замазка по цокъл с височина 10см | м | 19,50 |  |  |
| 3 | Циментова замазка покрив след изолация с мрежа | м² | 36,50 |  |  |
| 4 | Циментова замазка за наклон покрив | м² | 36,50 |  |  |
|  | VІІ. ОТВЕЖДАНЕ ДЪЖДОВНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| 1 | Барбакан с хидроизолационна пола | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Външни водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 11,00 |  |  |
| 3 | Водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Готови бетонни елементи с решетка за отвеждане на дъждовна вода | м | 9,00 |  |  |
|  | VІІІ. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |
| 1 | Пренос с количка до 50м, товарене и транспорт на строителни отпадъци | м³ | 14,50 |  |  |
|  | ХІ. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Топлоизолационна система по стени: Топлоизолация от EPS плоскости с дебелина 10см, дюбели, стъклофибърна мрежа, двукратно шпакловка, водооткапи и ръбохранители | м² | 39,60 |  |  |
| 2 | Топлоизолационна система по стени: Топлоизолация от EPS плоскости с дебелина 2см, дюбели, двукратна шпакловка и ръбохранители със стъкломрежа | м | 7,00 |  |  |
| 3 | Топлоизолационна система по бетонови стени сутерен: Топлоизолация от ХPS плоскости с дебелина 5см, дюбели, стъклофибърна мрежа, ръбохранители | м² | 5,00 |  |  |
| 4 | Топлоизолационна система по бетонов плосък покрив: Топлоизолация от ХPS плоскости с дебелина 10см, дюбели | м² | 36,50 |  |  |
|  | ОБЩО: .......................... лв. с ДДС |  |  |  |  |
|  | Непредвидени 10% ......................... |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: ....................... лв. с ДДС |  |  |  |  |