| ОБЕКТ: Авариен ремонт на покрив на сградата - ул. "Петко Каравелов" № 5 Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |
| N: | Наименование на видовете | Ед.м. | Количе-ство | Ед.цена лв. | Стойност лева |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Почистване на олуци, вкл.извозване | м.л. | 116 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж керемиди и мушама | м2 | 735 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 173 |  |  |  |
| 4 | Демонтаж на дъсчена обшивка | м2 | 735 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж на дървена конструкция | м3 | 4 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 5 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр. | 8 |  |  |  |
| 8 | Почистване, сваляне и извозване на боклуци, вкл.и от подпокривно пространство | м3 | 6 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на дървена конструкция с обработени греди (огнезащитно и дървояд) | м3 | 4 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка 2,5 см. | м2 | 735 |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на мушама с дебелина 2 мм | м2 | 735 |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на летви с размер 2/3 см. | м2 | 735 |  |  |  |
| 13 | Доставка и нареждане на нови керемиди | м2 | 400 |  |  |  |
| 14 | Нареждане на стари керемиди | м2 | 335 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка около комини, улами, бордове и т.н. | м2 | 173 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на поцинковани вод.тръби Ф 120 мм | м.л. | 5 |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на поцинковани вод.казанчета | бр. | 8 |  |  |  |
| 18 | Огнезащитно и срещу дървояд покритие върху дървени повърхности – двукратно | м2 | 680 |  |  |  |
| 19 | Доставка и покриване на капаци по било и ръбове | м.л. | 73 |  |  |  |
| 20 | Полагане на боя по поцинковани олуци и водосточни тръби, вкл. грунд- цвят мед | м | 211 |  |  |  |
| 21 | Изчукване на подкожушена мазилка по тавани | м2 | 50 |  |  |  |
| 22 | Измазване на тавани с вароциментова мазилка вкл.грунд | м2 | 50 |  |  |  |
| 23 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 50 |  |  |  |
| 24 | Боядисване с бял латекс по тавани вкл.грунд | м2 | 50 |  |  |  |
| 25 | Подмяна на дървена стреха с вишка | м2 | 36 |  |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на мълниезащита с изпреварващо действие | бр. | 1 |  |  |  |
| 27 | Проектиране, доставка и монтаж на автоматична система за подгряване на улуци и водостоци | бр. | 1 |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС: |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |