Приложение №1

За неотложен ремонт на покрив и прилежащи помещения на дом за деца в кв. „Драгалевци“

| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | Ед. м. | Количе- ство | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
|  | I. ПОКРИВ |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на стари керемиди и капаци и сортиране | м2 | 830 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 73 |  |  |
| 3 | Демонтаж на летвена обшивка по покрив | м2 | 830 |  |  |
| 4 | Демонтаж на хидроизолация по покрив | м2 | 830 |  |  |
| 5 | Демонтаж компрометирана дъсчена обшивка | м2 | 250 |  |  |
| 6 | Демонтаж олуци, водосточни тръби и казанчета -северна фасада на основна сграда + физкултурен салон) | м | 75 |  |  |
| 7 | Демонтаж челни дъски | м | 75 |  |  |
| 8 | Демонтаж, доставка и монтаж на дървена конструкция (т.е.подмяна при необходимост) | м3 | 3 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка по покрив с дебелина 2,5 см | м2 | 250 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на битумна мушама с дебелина 2 мм (не черна хартия) | м2 | 830 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж летви с размери 2/3 см | м2 | 830 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж ламаринена обшивка по капандури, комини и стреха по наклона с поцинкована ламарина 0,65 мм скопчана на двоен фалц | м2 | 73 |  |  |
| 13 | Подмяна на подолучна пола от поцинкована ламарина 0,65 мм скопчана на двоен фалц | м | 115 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж керемиди |  |  |  |  |
|  | нови 30% | м2 | 350 |  |  |
|  | стари 70% | м2 | 480 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж капаци - нови, вкл.подмазване | м | 40 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж челни дъски | м | 75 |  |  |
| 17 | Боядисване челни дъски (стари и нови) с корабен лак | м2 | 18 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина | м2 | 75 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж водосточни казанчета | бр | 10 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж водосточни тръби - коляно | м | 10 |  |  |
| 21 | Поправка на стари олуци, вкл.изправяне, затягане на скобите, поправка на филцовете, почистване и измитане | м | 40 |  |  |
| 22 | Вароциментова мазилка по комини | м2 | 15 |  |  |
| 23 | Проектиране, доставка и монтаж на система за подгряване на водосточни тръби, олуци и казанчета, против обледяване | бр. | 1 |  |  |
|  | II. РЕМОНТ ФАСАДА |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на подкожушена мазилка по фасада | м2 | 210 |  |  |
| 2 | Водоплътна външна гладка мазилка | м2 | 180 |  |  |
| 3 | Изкърпване на външна гладка вароциментна мазилка | м2 | 30 |  |  |
| 4 | Боядисване с фасаген | м2 | 320 |  |  |
|  | III. ОБЩО за I, II, III и IV: |  |  |  |  |
| 1 | Направа и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 420 |  |  |
| 2 | Почистване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 32 |  |  |
|  | IV. ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 1 | Сваляне на подкожушен латекс по стени и тавани | м2 | 34 |  |  |
| 2 | Грундиране стени и тавани | м2 | 34 |  |  |
| 3 | Гипсова шпакловка по стени и тавани (изкърпване) | м2 | 34 |  |  |
| 4 | Обработка пукнатини - изстъргване улей с ширина 6 см, бояджийска мрежичка (лента), шпакловка, грунд | м | 35 |  |  |
| 5 | Двукратно боядисване стени с латекс | м2 | 945 |  |  |
| 6 | Двукратно боядисване тавани с латекс | м2 | 450 |  |  |
| 7 | Демонтаж окачен таван от талашители плоскости във физкултурния салон | м2 | 98 |  |  |
| 8 | Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 | м2 | 98 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж топлоизолация 10 см, негорима над окачен таван | м2 | 98 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на обезопасени лумннисцентни осветителни тела за вграждане в окачен таван - 4x18 Wc ЕПР | бр. | 10 |  |  |
| 11 | Ремонт на ЕЛ. Инсталация | бр. | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 15% непредвиденн: |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20% |  |  |  |  |
|  | Общо с ДДС |  |  |  |  |