КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ № 80 , ул. „Видлич" № 2, район "КРАСНО СЕЛО"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Eд. мярка | коли чест во | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба тръба ф 2" | мл | 213 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 148 |  |  |
| 3 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 162 |  |  |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 60 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 460 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 400 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения /аншлуси/ | мл | 190 |  |  |
| 8 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм. | м2 | 123 |  |  |
| 9 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр | 45 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 20 прешлена | бр | 27 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стари чугунени радиатори Н500 до 30 прешлена | бр | 3 |  |  |
| 12 | Демонтаж на двупанелен радиатор до 1600 мм. | бр | 102 |  |  |
| 13 | Също, но 2400 мм. | бр | 36 |  |  |
| 14 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 168 |  |  |
| 15 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 168 |  |  |
|  | Монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на безшевна тръба ф 2" | мл | 213 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 148 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 162 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 60 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 460 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 400 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 190 |  |  |
| 8 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 213 |  |  |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1 /2" | мл | 148 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 162 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 60 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 37 |  |  |
| 13 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1/2" | мл | 25 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 1,1 |  |  |
| 15 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 55 |  |  |
| 16 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 1633 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 168 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 168 |  |  |

| 19 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 34 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1/2" | бр | 2 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1/2" | бр | 2 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 3/4" | бр | 29 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 3/4" | бр | 29 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на шранг шибър с изпразнител 1" | бр | 3 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на шранг шибър без изпразнител 1" | бр | 3 |  |  |
| 25 | Доставка алуминиеви глидери Н 600мм.- 194W . | бр | 1048 |  |  |
| 26 | Също,но Н 300мм. - 98 W. | бр | 2053 |  |  |
| 27 | Окомплектовка /нипели, конзоли, тапи и щепсели/ на алуминиеви радиатори | бр | 143 |  |  |
| 28 | Монтаж на алумин. радиатори до 10 глидера | бр | 11 |  |  |
| 29 | Монтаж на алумин. радиатори до 20 глидера | бр | 63 |  |  |
| 30 | Монтаж на алумин. радиатори до 30 глидера | бр | 44 |  |  |
| 31 | Монтаж на алумин. В54 радиатори над 30 глидера | бр | 25 |  |  |
| 32 | Монтаж и промиване на стари чугунени радиатори | бр | 30 |  |  |
| 33 | Направа на топла проба на отоплителни тела | бр | 173 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 1,5 |  |  |
| 35 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 75 |  |  |
| 36 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 30 |  |  |
| 37 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 68 |  |  |
| 38 | Възстановяване на отвори в стени и полагане на латекс | бр | 30 |  |  |
| 39 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 30 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 11/4" | бр | 1 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 11/2" | бр | 4 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на регулиращ баланс вентил 2" | бр | 2 |  |  |

|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |