КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ЦДГ № 128, ул. "Суходолска" № 2, Район "Красна поляна"

| № | Вид на С М Р | Ед. м. | Количество | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 56 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунени радиатори до 30 гл. | бр. | 43 |  |  |
| 3 | Демонтаж чугунени радиатори над 30 гл. | бр. | 15 |  |  |
| 4 | Демонтаж черни газови тръби 1/2" | мл | 536 |  |  |
| 5 | Демонтаж черни газови тръби 3/4" | мл | 176 |  |  |
| 6 | Демонтаж черни газови тръби 1" | мл | 98 |  |  |
| 7 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/4" | мл | 125 |  |  |
| 8 | Демонтаж черни газови тръби 1 1/2" | мл | 120 |  |  |
| 9 | Демонтаж черни газови тръби 2" | мл | 118 |  |  |
| 10 | Демонтаж водоразпределители комплект със спирателни вентили | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Демонтаж топлинна изолация - кизелгур | м2 м | 32 |  |  |
| 12 | Демонтаж топлинна изолация - стъклено въже и азбестоциментова замазка | м2 | 135 |  |  |
| 13 | Демонтаж топлинна изолация - "Мерлон" 9 мм | м | 45 |  |  |
| 14 | Извозване метални отпадъци - тръби, радиатори, АС и предаване на вторични суровини | т | 11.8 |  |  |
| 15 | Събиране стъклено въже в чували и извозване | бр. | 42 |  |  |
| 16 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава и монтаж към нов р-р | бр. | 115 |  |  |
| 17 | Демонтаж бойлер 1000 л | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Демонтаж абонатна станция - ВВП 100/5/2 с отделяне на медния тръбен сноб | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на блокова абонатна станция 350 кW без подгревател за БГВ и мембранен разширителен съд | бр. | 1 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж черни газови тръби 1/2", вкл.и колена | мл | 536 |  |  |
| 21 | Също, но 3/4", вкл.колена | мл | 176 |  |  |
| 22 | Също, но 1", вкл.колена | мл | 88 |  |  |
| 23 | Също, но 1 1/4", вкл.колена | мл | 115 |  |  |
| 24 | Също, но 1 1/2", вкл.колена | мл | 110 |  |  |
| 25 | Също, но 2", вкл.колена | мл | 108 |  |  |
| 26 | Доставка колена 2" | бр. | 18 |  |  |
| 27 | Грундиране тръбна мрежа | м2 м | 110 |  |  |
| 28 | Блажна боя по тръби | м2 м | 62 |  |  |
| 29 | Топлинна изолация Ф 18 - 13 мм | мл | 32 |  |  |
| 30 | Също, но Ф 26 - 13 мм | мл | 188 |  |  |
| 31 | Също, но Ф 32 - 13 мм | мл | 115 |  |  |
| 32 | Също, но Ф 42 -13 мм | мл | 110 |  |  |
| 33 | Също, но Ф 50 - 13 мм | мл | 108 |  |  |
| 34 | Хидравлична проба тръбна мрежа | мл | 1133 |  |  |
| 35 | Доставка алуминиеви радиатори 900 мм - 225 W | бр. | 86 |  |  |
| 36 | Доставка алуминиеви радиатори 600 мм - 194 W | бр. | 117 |  |  |
| 37 | Доставка алуминиеви радиатори 500 мм - 162 W | бр. | 726 |  |  |
| 38 | Доставка алуминиеви радиатори 350 мм - 121 W | бр. | 809 |  |  |
| 39 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 115 |  |  |
| 40 | Монтаж алуминиеви радиатори до 10 гл | бр. | 22 |  |  |
| 41 | Монтаж алуминиеви радиатори до 20 гл | бр. | 61 |  |  |
| 42 | Монтаж алуминиеви радиатори до 30 гл | бр. | 32 |  |  |
| 43 | Доставка радиаторен вентил 1/2" с термоглава | бр. | 18 |  |  |
| 44 | Доставка радиаторен секретен вентил 1/2" | бр. | 115 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж водоразпределители Ф 300 -1200 мм с щуцени 2", 1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" | бр. | 2 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж сферичен кран 2" | бр. | 4 |  |  |
| 47 | Също, но 1 1/2" | бр. | 2 |  |  |
| 48 | Също, но 1 1/4" | бр. | 2 |  |  |
| 49 | Също, но 1" | бр. | 2 |  |  |
| 50 | Също, но 1/2" | бр. | 4 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж укрепващи конзоли с шпилки | бр. | 40 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж скоби "Видира" до 2" | бр. | 34 |  |  |
| 53 | Пробиване отвор в бетон 15/20/20 см и замонолитване | бр. | 56 |  |  |
| 54 | Пробиване отвор в тухла 10/10 см , вкл.замазване и латекс | бр. | 49 |  |  |
| 55 | Топла проба | бр. | 115 |  |  |
| 56 | Демонтаж, възстановяване и монтаж радиаторни решетки | бр. | 62 |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж термометър | бр. | 2 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж манометър | бр. | 2 |  |  |
| 59 | Възстановяване балатум | м2 М | 21 |  |  |
| 60 | Възстановяване паркет/ламинат | м2 М | 28 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 12 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж обезвъздушително гърне 10 л | бр. | 2 |  |  |
| 63 | Заснемане радиатори и тръбна мрежа - изготвяне проект, хидравлични изчисления и количествена сметка | бр. | 1 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 10 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |