КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: 4 ОУ, район "Искър", гр. София

ЧАСТ: ОВ - крило салон - физ. занятия и административен корпус

| № | Вид на СМ Р | Ед. м. | Количество | Ед.цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж панелни радиатори до 600 гл. | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Също, но до 2600 мм | бр. | 9,00 |  |  |
| 1 3 | Демонтаж чугунен радиатор | бр. | 10,00 |  |  |
| 4 | Извозване метални отпадъци (радиатори) | т | 0,650 |  |  |
| 5 | Доставка чугунени глидери Н 500 - 134 W/гл. | бр. | 78,00 |  |  |
| 6 | Доставка алуминиеви глидери Н 300 - 98 W/гл. | бр. | 557,00 |  |  |
| 7 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр. | 20,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж р.вентил 1/2" | бр. | 32,00 |  |  |
| 9 | Доставка секретен вентил 1/2" | бр. | 32,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж, промиване и монтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 7,00 |  |  |
| 11 | Монтаж чугунени радиатори до 20 гл. | бр. | 5,00 |  |  |
| 12 | Монтаж алуминиеви радиатори до 30 гл. | бр. | 20,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж черна газова тръба 1/2" | м | 331,00 |  |  |
| 14 | Демонтаж черна газова тръба 3/4" | м | 25,50 |  |  |
| 15 | Демонтаж черна газова тръба 1" | м | 17,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж черна гаова тръба 1 1/4" | м | 99,50 |  |  |
| 17 | Демонтаж черна газова тръба 1 1/2" | м | 33,30 |  |  |
| 18 | Демонтаж черна газова тръба 2" | м | 57,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на черна газ.тръба 1/2" | м | 331,00 |  |  |
| 20 | Също, но 3/4" | м | 25,50 |  |  |
| 21 | Също, но 1" | м | 17,60 |  |  |
| 22 | Също, но 1 1/4" | м | 99,50 |  |  |
| 23 | Също, но 1 1/2" | м | 33,30 |  |  |
| 24 | Също, но 2" | м | 57,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж колена до 2" | бр. | 18,00 |  |  |
| 26 | Разлепване балатум и възстановяване | м2 | 22,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на АО 3/4" | бр. | 3,00 |  |  |
| 28 | Демонтаж, промивка и монтаж на лира Ф 76/82 - 18 м | бр. | 8.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж сферичен шибър - 2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж шибър - сферичен 1/2" за дренаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж мет.конструкция за укрепване | т | 0,045 |  |  |
| 32 | Грундиране тръби и конструкция | 1 м | 24,00 |  |  |
| 33 | Блажна боя по тръби и радиатори | м | 54,00 |  |  |
| 34 | Хидравлична проба тръбна мрежа | м | 563,00 |  |  |
| 35 | Топла проба отоплително тяло | бр. | 44,00 |  |  |
| 36 | Пробиване отвори в плоча | бр. | 11,00 |  |  |
| 37 | Пробиване отвори в тухла 100/100 мм - 25 см. | бр. | 56,00 |  |  |
| 38 | Възстановяване отвори в бетонова плоча 25 см. 150/100 мм | бр. | 11,00 |  |  |
| 39 | Възстановяване отвори в тухла, вкл. латекс + мазилка | бр. | 56,00 |  |  |
| 40 | Извозване строителни отпадъци | м | 0,80 |  |  |
| 41 | Извозване метални отпадъци | т | 0,52 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на тръбна изолация 1"/13 мм | м | 45,00 |  |  |
| 43 | Също, но 1 ¼1 Змм | м | 63,30 |  |  |
| 44 | Също, но 1 ½"13 мм | м | 1,50 |  |  |
| 45 | Също, но Ф 64/13 мм | м | 65,50 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж колена до 2" | бр. | 18,00 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |