КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ № 81, ул."Одрин" № 62, кв.ЗОНА Б-5

ЧАСТ: ТОВК

БЛОК "Б"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | Коли чест во | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 115 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 55 |  |  |
| 3 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 6 |  |  |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 40 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 143 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения /аншлуси/ | мл | 89 |  |  |
| 7 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 114 |  |  |
| 10 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 60 |  |  |
| 8 | Демонтаж на стари чугунени радиатори до 20 прешлена | бр | 4 |  |  |
| 9 | Демонтаж на стари чугунени радиатори над 20 прешлена | бр | 2 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари панелни радиатори с дължина до 1600мм | бр | 2 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стари панелни радиатори с дължина над 1600мм | бр | 25 |  |  |
| 9 | Демонтаж на лири за баня от черни тръби 2"до 3р и до 2м. промиване и монтаж | бр. | 5 |  |  |
| 10 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 38 |  |  |
| 11 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 38 |  |  |
| 12 | Демонтаж на шибър Dу 40 | бр | 2 |  |  |
| 13 | Демонтаж на фланци Dу 40 | бр | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 115 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 55 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 6 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 40 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 143 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 89 |  |  |
| 7 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1 /2" | мл | 115 |  |  |
| 8 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 55 |  |  |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 6 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 14 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на сферични вентили 11/2" | бр | 2 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 1/2" | бр | 8 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 3/4" | бр | 7 |  |  |

| 13 |  | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу15 |  | бр |  | 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа |  | т |  | 0,4 |  |  |  |
| 15 |  | Боядисване на металоконструкция |  | м2 |  | 13 |  |  |  |
| 16 |  | Хидравлична проба на тръбна мрежа |  | мл |  | 463 |  |  |  |
| 17 |  | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" |  | бр. |  | 38 |  |  |  |
| 18 |  | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" |  | бр. |  | 38 |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители |  | бр |  | 5 |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" |  | бр |  | 14 |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и монтаж на сферичен кран 1 1/4" |  | бр |  | 2 |  |  |  |
| 22 |  | Монтаж сваляне и качване на стари чугунени радиатори Н500 и Н600 до 20 прешлена |  | бр |  | 4 |  |  |  |
| 23 |  | Също,но над 20 прешлена |  | бр |  | 2 |  |  |  |
| 25 |  | Доставка алуминиеви глидери Н 300мм, 98 W |  | бр |  | 373 |  |  |  |
| 26 |  | Също, но Н 600мм, 194 W |  | бр |  | 77 |  |  |  |
| 27 |  | Окомплектовка алуминиеви радиатори |  | бр |  | 27 |  |  |  |
| 28 |  | Монтаж алуминиев радиатор до 10 глидера |  | бр |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | Монтаж алуминиев радиатор до 20 глидера |  | бр |  | 18 |  |  |  |
| 30 |  | Монтаж алуминиев радиатор до 30 глидера |  | бр |  | 8 |  |  |  |
| 31 |  | Промиване на стари чугунени радиатори |  | бр |  | 6 |  |  |  |
| 32 |  | Направа на топла проба и регулиране на отоплителни тела |  | бр |  | 33 |  |  |  |
| 33 |  | Направа на отвори в стена за премин.на тръби за радиаторите |  | бр |  | 45 |  |  |  |
| 34 |  | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите |  | бр |  | 28 |  |  |  |
| 35 |  | Възстановяване на отвори в стени и полагане на латекс |  | бр |  | 45 |  |  |  |
| 36 |  | Възстановяване на отвори в подова плоча |  | бр |  | 28 |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |