КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ТРЪБНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ОДЗ № 81, ул."Одрин" № 62, кв.ЗОНА Б-5

ЧАСТ: ТОВК

БЛОК "В"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | коли чест во | един. цена /лв./ | обща ст-ст. /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 96 |  |  |
| 2 | Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 36 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 31 |  |  |
| 4 | Демонтаж на черна газова тръба 1" | мл | 34 |  |  |
| 5 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 256 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 155 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения /аншлуси/ | мл | 135 |  |  |
| 8 | Разваляне на топлоизолация стъклена вата на въже 50мм | м2 | 121 |  |  |
| 9 | Събиране на изолацията в чували и извозване | бр. | 60 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари панелни радиатори с дължина до 1 бООмм | бр | 15 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стари панелни радиатори с дължина над 1 бООмм | бр | 27 |  |  |
| 12 | Демонтаж на лири за баня от черни тръби 2"до Зр и до 2м. Промиване и монтаж | бр. | 2 |  |  |
| 13 | Демонтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 44 |  |  |
| 14 | Демонтаж на холендър 1/2" | бр. | 44 |  |  |
| 15 | Демонтаж на шибър Dу 50 | бр | 2 |  |  |
| 16 | Демонтаж на фланци Dу 50 | бр | 4 |  |  |
|  | Доставка и монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на черна газова тръба 2" | мл | 96 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/2" | мл | 36 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" | мл | 31 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | мл | 34 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 3/4" | мл | 256 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | мл | 155 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" около съоръжения/аншлуси/ | мл | 165 |  |  |
| 8 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 2" | мл | 96 |  |  |
| 9 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1 1 /2" | мл | 36 |  |  |
| 10 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 11/4" | мл | 31 |  |  |
| 11 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 1" | мл | 34 |  |  |
| 12 | Топлоизолация тип "Изогоматерм" 19мм за тръба 3/4" | мл | 4 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на сферични вентили 2" | бр | 2 |  |  |

| 14 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 1/2" | бр | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 3/4" | бр | 5 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на сферични вентили с изпускател 1" | бр | 1 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу15 | бр | 24 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на хидравлични разпределители Dу20 | бр | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на тръбна мрежа | т | 0,8 |  |  |
| 19 | Боядисване на металоконструкция | м2 | 25 |  |  |
| 20 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | мл | 776 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" | бр. | 55 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2" | бр. | 55 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на автоматични високообемни обезвъздушители | бр | 6 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на кранчета за източване 1/2" | бр | 5 |  |  |
| 25 | Демонтаж и монтаж на алуминиеви радиатори Н600до10 прешлена | бр | 8 |  |  |
| 26 | Доставка алуминиеви глидери Н 300мм, 98 W | бр | 596 |  |  |
| 27 | Също, но Н 600мм, 194 W | бр | 53 |  |  |
| 34 | Окомплектовка алуминиеви радиатори | бр | 44 |  |  |
| 35 | Монтаж алуминиев радиатор до 10 глидера | бр | 12 |  |  |
| 36 | Монтаж алуминиев радиатор до 20 глидера | бр | 27 |  |  |
| 37 | Монтаж алуминиев радиатор до 30.глидера | бр | 5 |  |  |
| 38 | Направа на топла проба и регулиране на отоплителни тела | бр | 52 |  |  |
| 39 | Направа на отвори в стена за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 48 |  |  |
| 40 | Направа на отвори в подовата плоча за преминаване на тръби за радиаторите | бр | 39 |  |  |
| 41 | Възстановяване на отвори в стени и полагане на латекс | бр | 48 |  |  |
| 42 | Възстановяване на отвори в подова плоча | бр | 39 |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 5 % непредвидени: |  |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |