АНАЛИЗ

НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

4.6. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Въведение

Анализът на общинските депа за битови и строителни отпадъци с прекратена експлоатация има за цел да се фокусира върху следните въпроси:

- Какво е съществуващото състояние по отношение на закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на общината;

- Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на националното законодателство относно депата за отпадъци с преустановена експлоатация на територията на общината;

Информационна обезпеченост на анализа

Към настоящият момент на национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в която информацията за инфраструктурата за стари депа за отпадъци да е систематизирана и да обхваща всички aспекти, както в регионален и местен разрез, така и във времеви.

За целите на настоящият анализ е ползвана информация налична в Столична община, решения, предписание и кореспонденция с РИОСВ – София, относно подлежащите на закриване общински депа, информация от интернет страницата на Столична община и др.

4.6.1. Описание на общинските депа

Старите замърсявания с отпадъци представляват площадки с изменения в качеството на компонентите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води, флора, фауна) до степен водеща до риск за човешкото здраве. На територията на общините  в България стари замърсявания с отпадъци се получават в резултат от:

- Локални /изоставени незаконни/ неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места. Тези нерегламентирани сметища се образуват периодично и своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната култура и липса на отговорно поведение на гражданите на общините.

- Депа за неопасни отпадъци, с прекратена експлоатация.

През последните години, с оглед поетите ангажименти от Р. България и усилията на общинските администрации, към 2018г. е прекратена експлоатацията на всички общински депа, които не са изградени съгласно действащото национално и европейко законодателство.

Към настоящият момент, експлоатацията на общинските депа в България е прекратена поетапно, като последните заповеди за прекратяване на експлоатацията са издадени от Регионалните инспекции по околната среда и водите през 2017 г. След този период в страната не се експлоатират общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Рекултивацията на депата, които не отговарят на нормативните изисквания се осъществява със средства от ПУДООС, ОПОС и общинските бюджети, в т.ч. натрупаните от общините обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

Към момента на разработване на настоящата програма (2022 г.) на територията на Столична община са налични две депа с преустановена експлоатация и подлежащи на рекултивация – депо за неопасни отпадъци „Суходол“ и сметоразтоварище „Долни Богров“. От края на 2013 г. е преустановена експлоатацията на депо за строителни отпадъци „Враждебна“, за което към настоящият момент от страна „Софинвест“ ЕАД също е предвидено да се извърши рекултивация.

- Депо за неопасни отпадъци „Суходол“

Площадката на Депо за неопасни отпадъци „Суходол“ е разположена в местността „Трайкович“, кв „Суходол“, район „Овча купел“, гр. София. Депото е разделено на два етапа  - Етап I, състоящ се от една клетка и Етап II, състоящ се от три клетки. Двата етапа на депото са разположени върху отчуждена с решение на Министерски съвет от 1984 г., земя с обща площ 330 000 кв.м. и съответно площи на Етап I – около 67 000 кв.м. и на Етап II – около 220 000 кв.м.

- Етап I на депо „Суходол“

Експлоатацията на депо „Суходол“ – I-ви етап е преустановено през 2013 г., поради запълване на свободния обем на функциониращата Клетка №1, посочен в „Доклад за оценка на обезвредените количества битови отпадъци на депо за неопасни отпадъци Суходол – I-ви“ към 31.12.2011 г.

Рекултивация на Първи етап на депо „Суходол“ към настоящия момент се изпълнява по договор за „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци кв. Суходол – ПЪРВИ ЕТАП“. С договор е възложено изпълнение на дейностите по пълното приключване на техническата рекултивация на депото, в т.ч. дейности, свързани с изграждане на: система за атмосферни води, експлоатационен път и необходимата инфраструктура за последващ мониторинг на депото, както и дейности по биологична рекултивация на депото (отгледни грижи за три експлоатационни години), Договорът се изпълнява по одобрен работен проект от 2009 г. и изменение по чл.154 от ЗУТ, одобрено през 2019 г.

Общият срок за изпълнение на договора е до 48 месеца от датата на сключване на договора.

Етап II на депо „Суходол“

Изпълнение на дейностите, за които е представено Комплексно разрешително за депо „Суходол“ II-ри етап е преустановено през 2009 г.

В резултат на извършеното през 2009г. обследване, вкл. стабилитетна оценка на депо „Суходол“ II –ри етап и оценка на обемните възможности на цялото съоръжение – I-ви и II-ри етап, при оформяне на откосите е изготвен проект за рекултивация на II-ри етап на депо „Суходол“, изпълняван по сключени от Столична община договори, като през 2020 г. са изпълнени всички, предвидени в работния проект, строително –монтажни дейности и издадено Разрешение за ползване №СТ-05-558/24.07.2020 г. на ДНСК за въвеждане в експлоатация на строеж: „Закриване и извършване на рекултивация на депо за неопасни отпадъци „Суходол“ – II-ри етап, Втора и Трета клетка и съпътстваща инфраструктура“.

- Сметооразтоварище – с. Долни Богров

Сметоразтоварище с. Долни Богров е разположено изцяло на територията на кариера за инертни материали на ЗСК „Кремиковци". На север и северозапад сметоразтвоварището граничи с част от котлованите на кариерата; на североизток – с дигата на корекционния канал на р. Лесновска; на (югоизток, изток и запад -обработваеми земи; на (юг - селскостопанския двор на с. Долни Богров).

Към настоящият момент за депото се изпълнява „Проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров“ по одобрен Работен проект 2008/2011, изготвен от “Екострой М и М” ООД,  който съгласно изготвения строителен график се изпълнява на 8 етапа. Съгласно този проект и Решение по ОВОС №СО-04-05/2012 г. на директора на РИОСВ-София при реализацията на проекта се изпълнява предепониряне на 241 000 куб.м. битов отпадък (БО) от изкопните работи на самото депо; запълване на свободни обеми в Зона 3 и Зона 4 (клетки 1,2 и 3) с 1 434 300 куб.м. земни маси,  надситова фракция от сортиращите инсталации, строителни отпадъци и инертни материали; оползотворяване на 110 000 куб.м. подситова фракция от инсталациите за сепариране (общо за клетка  1 - капацитет 534 198 куб.м., клетка 2 - капацитет 581 493 куб.м и  клетка 3 - капацитет 428 609 куб.м).

Строителството стартира на база Разрешение за строеж №Б-100/20.07.2011 г. за „Закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров - етапи I, II, III, IV, V и VI, VII и  VIII етап (по опис 3 в Комплексен доклад за оценка на съответствие от строителния надзор), влязло в сила на 09.08.2011 г., Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 20.06.2012 г. за строеж: „Закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров - етапи I, II, III, IV, V и VI, VII и  VIII етап (по опис в Доклада за ОС) и Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от 20.06.2012 г.

Разрешението за строеж е изменяно три пъти със Заповед №РД-09-50-822/20.09.2012 г., Заповед №РД-09-50-319/16.05.2013 г., и Заповед №РД-09-50-426/05.06.2014 г. на Главен архитект на СО, на база изменения в работния проект.

Между Столична община и „Софекострой“ ЕАД е сключен договор за изпълнение на ангажимента по осъществяване на комунални услуги, в т.ч. експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация, следексплоатационни грижи, обезвреждане на БО и оползотворяване на фракции в съответствие с одобрен работен проект, както и за изпълнение на СМР по „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“.

Съгласно Комплексно разрешително №454-Н0/2013 г. за инсталация по „Проект за закриване и рекултивиране на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“ на неопасни отпадъци на сметоразтоварището е разрешено да се приемат само следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното депониране, а именно:

- 20 03 99 –битови отпадъци, неупоменати другаде (надситова фракция) в количество до 260 000 тона/година

- 17 05 04 – почви и камъни, различни от тези с код 17 05 03 в количество до 20 000 тона/година;

- 19 12 09 – минерали  (например пясък, камъни) (подситова фракция) в количество до 100 000 тона/година

- 19 12 12 – други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от тези с код 19 12 11 в количества до 54 000 тона/година

- 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от тези с код 17 05 05 в количество до 40 000 тона/година.

От началото на експлоатиране през 2013 г. до м. август 2021 г., на депо „Долни Богров“ са приети и депонирани общо 378 318,40 т. остатъчни неопасни отпадъци, представляващи негодни за рециклиране отпадъци, генерирани в следствие на дейността на организациите по оползотворяване на разделно събраните отпадъци от територията на Столична община.

Рекултивацията на сметоразтоварището „Долни Богров“ се предвижда да се изпълнява по одобрен проект чрез оползотворяване на отпадъци като пясък, камъни (подситова фракция), както и смеси от материали и изкопани земни маси. За окончателното ѝ приключване е необходимо да бъдат запълнени наличните свободни обеми за оформяне на депото съгласно проекта.

- Депо за строителни отпадъци „Враждебна“

Теренът на депото е с обща площ от 411 дка и представлява изчерпана Кариера за инертни материали ”Пет могили”, попадащо в границите на поземлен имот с идентификатор 68134.8631.111. Тя е предоставена на “Софинвест “ЕООД за стопанисване и управление с Протокол от 19.12.1996 г. утвърден от Кмета на Район „Кремиковци” и съгласно План –Програма за рекултивация на нарушени терени на територията на район “Кремиковци”.

Към настоящият момент за депото се изпълнява „Обединен проект за рекултивация на два съседни обекта, стопанисване от „Софинвест“ ЕООД - Депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна и Бивша кариера за инертни материали в кв. Враждебна“. Съгласуваният проект за рекултивация се извършва от „Софинвест“ ЕАД, съгласно който обеми строителни отпадъци, които подлежат на влагане са 1 270 000 м3.

За извършваните рекултивационни дейности чрез влагане на инертни неопасни отпадъци, директора на РИОСВ – София е издал разрешение през 2013 г., изменено с Решение №12-ДО-1342-03/20.12.2016 г. с оператор „Софинвест“ ЕООД. Съгласно притежаваното разрешение, дружеството има право да извършва рекултивационни дейности на площадката, чрез оползотворяване на инертни неопасни отпадъци и земни маси.

При извършвани проверки през 2020 г. от страна на РИОСВ – София, за установяване на постигнатия етап на рекултивация на дружеството е дадено предписание за представяне на документация, доказваща извършените до момента рекултивационни дейности. Предписанието е изпълнено като е представено копие от писмо, относно капацитета на рекултивационния терен „Враждебна“, с което управителя на „Софинвест“ ЕООД е уведомил, че капацитета на площадката предстои да бъде запълнен през 2021 г.

4.6.2. Следексплоатационни грижи и мониторинг за закрити депа за отпадъци

Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци изисква да се осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депото след неговото закриване в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за най-малко 30 години след закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или с комплексно разрешително, като се отчете потенциалната опасност за човешкото здраве и околната среда. Поддръжка и следексплоатационни грижи за осъществяване в съответствие с план за контрол и мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба.

Операторите на депата осъществяват дългосрочна поддръжка, контрол и мониторинг след тяхното закриване и рекултивация в съответствие с условията, поставени в комплексните разрешителни на всяко депо.

Източник на финансиране на дейности по следексплоатационни грижи и мониторинг на депата са приходите от такса битови отпадъци, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Средствата за анализираните дейности се одобряват от Столична община, ежегодно в рамките на цялостния бюджет на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“.

За депо „Враждебна“ след експлоатационните грижи и мониторинга следва да се осъществява от общинско търговско дружество „Софпроект“ ЕООД. Финализирането на дейностите може да се осъществява от бюджета на общината или от приходите на „Софпроект“ ЕООД от дейностите по оползотворяване на строителни отпадъци.

4.6.3. Изводи и препоръки

- Столична  община е предприела всички необходими действия за закриване и рекултивация на старите общински депа с преустановена експлоатация.

- Столична община е осигурила в дългосрочна перспектива дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг на общинските депа след тяхното закриване за период от 30 години, съгласно действащите законови изисквания.

- Ежегодно се извършват проверки за наличието на нерегламентирани сметища, както и за новообразувани такива. Предприемат се своевременни мерки за почистване на замърсяванията както и за недопускането  им;